TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE - BIBLIOKOMBI

| OPĆI UVJETI: - vozilo mora biti u skladu s propisima o cestovnom prometu koji vrijede u Republici Hrvatskoj te u skladu s time i homologirano; - vozilo mora biti novo, nikad registrirano - vozilo mora biti sukladno Standardu za pokretne knjižnice NN (103/2021) ili jednakovrijedno - isporučitelj vozila osigurava svu potrebnu tehničku dokumentaciju (Certifikat o sukladnosti – CoC, atest Centra za vozila, jamstveni list, upute) te troškove do registracije vozila - vozilo se vozi s vozačkom dozvolom B kategorije - prilikom isporuke vozila isporučitelj je dužan Naručitelju, pored plana nadogradnje i ugradnje u vozilo, predati i plan šasije s motorom koji mu je potreban za popravak i servisiranje vozila - vanjsko označavanje/oslikavanje vozila u dogovoru s Naručiteljem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MARKA PONUĐENOG VOZILA |  |  |  |
| MODEL/TIP PONUĐENOG VOZILA |  |  |  |
| PROIZVOĐAČ PONUĐENOG VOZILA |  |  |  |
| Rb | Tražene tehničke karakteristike | DA/NE | Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| VOZILO |  |  |  |
| 1. | tip vozila: FURGON |  |  |
| 2. | kategorija vozila: N1 |  |  |
| 3. | max. dopuštena masa vozila: 3500 kg |  |  |
| 4. | broj sjedala max. 3 |  |  |
| 5. | broj vrata min. 4 |  |  |
| 6. | mjenjač, min. brzina 6 |  |  |
| 7. | boja vozila: bijela |  |  |
| MOTOR |  |  |  |
| 8. | motor: dizel |  |  |
| 9. | broj cilindara: min. 4 |  |  |
| 10. | zapremnina motora min. 1900 cm³ |  |  |
| 11. | snaga min. 100kW |  |  |
| 12. | norma zaštite okoliša: min. Euro 6 ili jednakovrijedno _______________________ |  |  |
| 13. | prednji pogon |  |  |
| DIMENZIJE |  |  |  |
| 14. | dužina vozila min. 6 m |  |  |
| 15. | dužina teretnog prostora min. 3,12 m |  |  |
| 16. | širina teretnog prostora min. 1,7 m |  |  |
| 17. | visina teretnog prostora min. 1,9 m |  |  |
| OPREMA |  |  |  |
| 17. | vanjski zvučni signal pri vožnji unatrag |  |  |
| 18. | senzori za parkiranje |  |  |
| 19. | pregradna stijena između prostora za putnike i prostora za teret |  |  |
| 20. | ručni klima uređaj |  |  |
| 21. | zračni jastuk za vozača i suvozača |  |  |
| 22. | sigurnosna oprema u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 24/17, 70/19, 60/20, 79/23, 6/25) |  |  |
| 23. | aparat za gašenje požara |  |  |
| 24. | ostakljena klizna bočna vrata (sigurnosno staklo) |  |  |
| 25. | ostakljena stražnja dvokrilna vrata (sigurnosno staklo) |  |  |
| 26. | ABS |  |  |
| 27. | servo volan |  |  |
| 28. | prednja i stražnja svjetla za maglu |  |  |
| 29. | radio USB + bluetooth, ozvučenje cijelim dijelom prostora |  |  |
| 30. | pomoć pri kretanju na uzbrdici |  |  |
| NADOGRADNJA VOZILA |  |  |  |
| NAZIV I PROIZVOĐAČ PRERADE VOZILA |  |  |  |
|  | toplinska izolacija cjelokupnog teretnog prostora |  |  |
|  | pod izrađen od vodootporne drvene ploče debljine min. 12 mm, s protukliznom podnom oblogom, otpornom na habanje, antibakterijskom |  |  |
|  | ugradnja elektro sustava koji osigurava izvor energije neovisan u odnosu na izvor koji proizvodi motor vozila |  |  |
|  | pretvarač energije, snage min. 800 W sa punjačem akumulatora |  |  |
|  | neovisni grijač stražnjeg prostora |  |  |
|  | krovni ventilator ugrađen u stražnjem dijelu vozila |  |  |
|  | unutrašnja LED rasvjeta postavljena cijelom dužinom stropa, rasvjeta prostora za osoblje, polica, područje pulta, ulaz/izlaz, osvjetljenje radnog prostora uz računalo i sjedeća područja za korisnike |  |  |
|  | ormar, smješta se iza vozača, uz pregradnu stijenu sa strane teretnog prostora, izrađen iz dva dijela. Gornji dio je ormarić za osobne stvari osoblja, donji dio je za ugradnju elektro opreme. Vratašca ormarića sa sigurnosnim bravama i mogućnošću zaključavanja. Širina min. 600 mm, dubina min. 500 mm, visina min. 1700mm |  |  |
|  | posudbeni pult, sastoji se od radne površine, ladice visine min. 100 mm ispod radne površine, slobodan prostor ispod ladice zatvoren vratašcima prema ulaznim vratima, fiksno učvršćen, nepomičan i bez oštrih rubova. Visina min. 700 mm, širina min. 500 mm, dubina min. 500 mm. |  |  |
|  | police, drvene i modularne, 5 redova po visini, podesive po visini i rasporedu, učvršćene u vozilu. Minimalni kut polica 15 stupnjeva, širina police od 500 do 700 mm, min. dubina 200 mm. Najniži red polica je max. 350 mm iznad poda |  |  |
|  | ispod polica ugrađuju se ladice na izvlačenje, za knjige velikih dimenzija, postavljene su sa lijeve i desne strane, ispod donje police za knjige. Dubina ladice odgovara dubini police/unutarnjeg blatobrana. Visina vanjskog dijela ladice od 300 mm do 320 mm, širina prilagođena građi koja se pohranjuje u ladicu |  |  |
|  | tabure, 2 komada. s prostorom za smještaj građe unutar istih. Minimalne dimenzije: dubina 50 cm, visina 50 cm, širina 40 cm. Poklopci kutija čvrsti i tapecirani da se na njima može sjediti |  |  |
|  | sjedalo za djelatnika, pomoćno s mogućnošću učvršćenja za vrijeme vožnje |  |  |
|  | neklizajuća stepenica ispod desnih bočnih vrata, električno uvlačenje/izvlačenje, min. širina 800 mm, označena kontrastnim bojama, sigurnosni rukohvati |  |  |
|  | tenda ugrađena iznad desnih bočnih vrata, električno uvlačenje/izvlačenje. Namijenjeno korištenju dok je vozilo parkirano |  |  |
|  | jedan par teleskopskih aluminijskih rampi/staza, sa fiksnim točkama osiguranja, za ulaz osobe s invaliditetom u kolicima, sa stražnje strane vozila. Dimenzije rampi: dužina min. 2000 mm, sklopljena dužina max. 1200 mm, unutarnja širina: min. 190 mm, težina max. 6 kg, nosivost min. 150 kg. Mjesto za učvršćenje i pohranu rampi kada se ne koriste |  |  |